IX 1 (117.111) down시

Gigabit ethernet 10/0/0 다운시 shutdown시키고   Portchannel 1에 203.255.117.111 config한후  up하면 됨.

물리적인 구성은 FastEthernet2/0/0 과 FastEthernet2/1/0 이 구성되어 있고

명령어 중에 port 체널을 구성하기 위하여 channel-group 1으로 묶었습니다.

이로서 논리적인 인터페이스인 port-channel 1이 생기게 됩니다.

FastEthernet2/0/0 과 FastEthernet2/1/0에 no ip address가 되어있는게 맞고

논리 적인 인터페이스인 port-channel 1은 203.255.117.111로 setting

되어야 합니다.

현재는 port-channel 1에 no ip address 라고 되어 있습니다.

gigabit ethernet 10/0/0 이 holding 발생시 interface port-channel 1에

203.255.117.111로 setting 해 주시면 됩니다.

interface FastEthernet2/0/0

no ip address

no ip route-cache optimum

no ip route-cache distributed

full-duplex

channel-group 1

hold-queue 1024 in

!

interface FastEthernet2/1/0

mac-address 0060.2faa.7540

no ip address

no ip route-cache optimum

no ip route-cache distributed

full-duplex

channel-group 1

hold-queue 1024 in

!

interface Port-channel1

description ******   203.255.117.111 backup interface   ******

no ip address

ip access-group 103 out

ip load-sharing per-packet

no ip route-cache optimum

no ip route-cache distributed

ip ospf priority 0

no keepalive

full-duplex

hold-queue 300 in

!

kornet 155M down시 45M로 백업됨.

Collocation-FM-GSR : 203.255.119.194

Block-diamind ; 203.255.119.198  (admin/날려버려)

원주 델몬스 : 0371-731-9899,747-0400

대구 GNG:053-744-4202

데이콤 장애센터 (24시간 전화가능) 6220-8210

webhosting center:   ihc.nuri.net,   mgt,    007Qkd   webhosting

정기점검 메일발송: 최소 일주일 전    메일 받아서 취합후 서류 작성(프린터서버)후 결제득.

일산라우터:210.122.160.2

이천라우터:210.122.160.10

울산라우터MAIN:210.122.175.158

춘천라우터:210.103.240.126

203.231.80.206

청주 main;210.122.167.254               210.122.167.253               210.122.167.252,251

IX-seoul  203.255.114.253   210.122.160.253   203.255.117.111

IX-SEOUL2    203.255.117.251

230국제  203.255.117.230        210.122.160.230    203.255.114.230

palo alto router 203.235.110.253

IDMC (02-725-4330)

kinx 210.122.160.134

PMK  203.255.117.250 serial 2/1  203.255.115.0~255

dom1  210.122.160.234   203.255.117.112

dom-2  203.255.117.113

미국 T3 * 3 ,유럽 T3 *1

국내 지방 T3*11 EA ,  IX T3 *6 EA

서버운영팀:  ns , mail , news , proxy server....   이석찬 7969,김지훈

webhosting:   특수사업부 , 기술운영팀   조영준 7968, 서기원

iworld 담당: 김세호 7957 , pcs:

APNIC Whois Database에 입력이 제대로 되었는지 확인해 보시기 바랍니다.

(확인방법  : whois -h whois.nic.or.kr AS3608 그리고

whois -h whois.apnic.net AS3608)

근무시 체크 사항

1.주요기관 NMS 에서 위의 3줄은 기관 라우터 및 DOM,IX 라우터

WS-WATCH 정보이니 감시 할 것

2.기계실 장비 점검 일지 기록 철저

3.백본 장애등의 대형 장애 발생시 ICAT 등록,엑셀 정리,근무일지에

잘 기록 할 것

4.네트웍 변경 사항 잘 숙지

Flash memory up/교체/작업시

- 243라우터 문제발생  242라우터 flash mem copy후 재 부팅 작업  ( 둘다 7200 seerise임.)

- consol을 끼우고 윈텀을 setup.  =  242라우터

- enable로 로그인

- #cd slot0: =>slot0으로 이동 여기서 반드시 클론::::이 있어야함

- #dir => boot 파일이 무엇인지 확인(~ ~~ r 7200-p-mz.11-cc일때)

- 위의 파일을 새로운 flash mem에 카피한다 ( slot1: 에)

- 빈 flash memory를 slot 1에 넣고

- #cd slot1:

- #dir 확인 빈것인지, fail이 나면 format을 함

- #format => slot1:에서 반드시 format

10.#cd slot0:

11#copy slot0: r 7200-p-mz.11-cc slot1: r 7200-p-mz.11-cc

12ccccccccccc  copy중 ~~완료…

13# cd slot1:

14#dir => copy가 정확히 되었는지 확인

15#flash memory를 고장난 라우터 모듈 스롯에 꽂고 재차 확인   243 라우터

16#cd slot0:

17#dir

18#verify slot0:

19#system reload 한후 제대로 라우터 작동 되는지 확인한다.

20. noc의 라우팅 테이블과 라우터의 라우팅 테이블이 제대로 올라오고 맞는지 비교하면서

확인하고 맞지않으면 noc의 것을 copy해서 라우터에 config한다.

(sh ip ro ospf)

NSLOOKUP 사용법

Nslookup => server  ns.krnic.net  (krnic 네임서버에 입장)

찾고자하는 도메인 입력

다른 서버에서 찾고자하면 contl+c를 눌러 빠져 나온후 다시 nslookup실행.

확장핑 세팅법

작업내용 config 모드에서 privilege exec level 1 ping

VIP Slot

기가비트 VIP2-50의 프로세서까지...

보는 방법은 enable 모드에서 if-conNUM ( NUM은 slot 번호)

로 하면 console 모드로 들어 가구요 거기서 명령은 같습니다.

나올때는 if-quit 입니다.

성주시스템즈 831-8550

InterNIC에 등록되신 com/nme/org 도메인을 기존에 사용하시던 whois tool이나 Unix상에서 whois를 하실 경우 예전엔 도메인 사용자 정보가 정확히 나왔는데, 최근엔 아래와 같이 Registrar정보가 나오게 됩니다. Registrar정보가 나올 경우 다시 whois search 하셔야 합니다. whois 서버로 직접 query하시거나 해당 URL로 가셔서 각 Regitrar에서 제공하는 whois search하시면 정확한 등록자 정보를 확인하실 수 있으십니다.

예)

24 bae:/inet> whois -h whois.internic.net nuri.net

Domain Name: NURI.NET

Registrar: NETWORK SOLUTIONS, INC.

Whois Server: whois.networksolutions.com

Referral URL: www.networksolutions.com

Name Server: NS.CW.NET

Name Server: NS.JP.PSI.NET

Name Server: NS.NURI.NET

Name Server: NS2.NURI.NET

25 bae:/inet> whois -h whois.networksolutions.com nuri.net

Registrant:

Inet Inc (NURI-DOM)

Inet Bldg, 738-37, Yoksam-dong,

Kangnam-ku

Seoul, 135-080

KR

Domain Name: NURI.NET

Administrative Contact:

Hur, Jinho Ho (JH317) jhhur@NURI.NET

+82-2-531-7701 (FAX) +82-2-557-5833

Technical Contact, Zone Contact:

Inet Domain Manager (IDM-ORG) domain@NURI.NET

+82-2-531-7700

Fax- +82-2-555-8127

Billing Contact:

Inet Domain Manager (IDM-ORG) domain@NURI.NET

+82-2-531-7700

Fax- +82-2-555-8127

Record last updated on 07-Feb-1999.

Record created on 31-Oct-1994.

Database last updated on 11-Dec-1999 05:44:11 EST.

Domain servers in listed order:

NS.NURI.NET 203.255.112.34

NS2.NURI.NET 203.255.112.4

NS.JP.PSI.NET 154.33.63.254

NS.CW.NET 204.70.128.1

Primary 서버 확인법

간혹 사용중이신 도메인이나 어디가 Primary 서버인지 확인하고 싶으실 경우 또는 어떤 도메인이 Primary가 어딜까 궁금하실때 있으시죠? 그때 아래와 같은 방법으로 확인하실 수 있으십니다.

방법)NT서버의 도스창이나 UNIX서버에서 nslookup을 이용해 SOA record를 확인합니다.

예) inet.co.kr의 Primary 네임서버 확인

origin = ns.nuri.net -> Primary서버 이름

mail addr = domain.nuri.net - 서버의 담당자 메일주소

('@'대신 '.'사용. 즉, domain@nuri.net을 말합니다.)

ns% nslookup

Default Server: ns.nuri.net

Address: 203.255.112.34

> set q=soa

> inet.co.kr

Server: ns.nuri.net

Address: 203.255.112.34

inet.co.kr

origin = ns.nuri.net

mail addr = domain.nuri.net

serial = 97051258

refresh = 3600 (1H)

retry = 900 (15M)

expire = 864000 (864000)

minimum ttl = 3600 (1H)

inet.co.kr nameserver = ns.nuri.net

inet.co.kr nameserver = ns2.nuri.net

ns.nuri.net internet address = 203.255.112.34

ns2.nuri.net internet address = 203.255.112.4

# IP Address setting

Ip address는 서브넷을 나눌 때 252로 하면 0,4,8,12…로 나누어져야하고 만약 13이 있으면 static으로 처리한후 14를 252로 setting 한다.

서브넷을 248로하면 0,8,16,24…로 나누어진다.

중간에 X.X.18.0 이면 18 ~ 23까지는 static으로 처리한후 24부터 서브넷 248로 나눔이 가능하다.

즉 서브넷으로 나눌 때 그 서브넷이 외는 수를 맞추어서 그에맞는 서브넷을 사용해야한다.

예) 123.123.4.0 ~ 123.123.20.0까지 세팅시 (123.123.9.0은 제외)  서브넷을 4개,8개로 세팅가능하다.

123.123.4.0 ~ 123.123.7.0은 255.255.252.0로 세팅

123.123.8.0,123.123.10.0 ,123.123.11.0은 static으로 세팅

123.123.12.0 ~ 123.123.19.0 은 255.255.248.0으로 세팅

123.123.20.0은 스테틱으로 세팅

TERMINAL SERVER MONITORRING

T/S  전화번호는 NOC => DAIL-UP=> 전국 POP(현재) 에 존재

여기서 T/S의 TELNET  번호는 IP ADDRESS에 NAS 번호를 뒤에 붙이고

꼭 1001 을 붙여야 한다. 그렇지 않으면 연결 않됨.

예) 대구 T/S 연결시

- 대구 T/S 번호가 210.122.172.2 또는 3 번이므로 2번에 접속

- TELNET 210.122.172.2 1001

- LOGIN이 되면 LOGIN 과 암호 입력후 확인

- LOGIN / PASS  ( !root / 최고다)  (  tsroot / inet321 )

ICQ No.:60697713

Point-to-Point (Multi-Point) 시리얼 논리 회로 나누기

1.해당 시리얼에는 ip address 를 싣지않는다.

2.다음에 시리얼을 나눈다.

예) config#int serial X

cpnfig#no ip address x.x.x.x. ( 새로운 라우터 설정시엔 삽입안함. 시리얼 UP시킴.)

config#int serial X.1(이것이 논리적으로 나누는 명령어임.)

conf-subif#여기서부터 시리얼 ip address 할당하고 description, 기타 작업

NAVISCORE LOGON

MISC->NAVISCORE->LOGON (PASS:cascaze)

반드시 로그 off할것 항상 주의요

LOAD SHARING

- en mode에서 config t  =>  int sreial XXX

- con-if) mode 에서 명령어 ip load-shrare per-packet

- 이 명열어가 패킷 단위로 로드 쉐어링을 할수 있게해줌.

SERIAL IP ADDRESS 쫑 나면 핑이 됐다 안 됐다한다. 그리고 라우터에도 못들어감.

FRAME RELAY PVC SETTING

1해당 스위치 클릭

2 LPORT 있는지 확인 => 없으면 LPORT 짜야함.

3 LPORT 확인은 해당 포트를 찾아 우측 버튼 클릭, logiccal port 선택하면 나옴.

4 LPORT 확인후 DLCI 값을 반드시 확인후 ADD를 클릭후 왼쪽의 S/W 선택엔

해당 라우터의 스위치를 선택(분당2이면 c253-h0/1/0-BDN2)하고 오른쪽 S/W선택은

가입자 PVC No선택함.

5 중간의 Administrative를 선택 => traffic type을 택함

6 여기서 S/W 족 DLCI 값은 배당받은 값을 기입, 가입자측 DLCI는 100(default)으로 함

7 그후 CIR과 그킽에 난을 대역폭과 같은 값으로 기입하면 됨.

8 Active 인지 확인하면 끝.

IBAT (Frame-Relay )  ID : oolalla  PASS : 9100403