Denial of Service Attack 방어 (안)

- 개요

Attacker에 의해 특정 네트워크가 높은 대역폭의 packet 홍수 또는 반복되는 packet의 흐름으로 인하여사용 불능의 상태가 된다

- DoS Attack의 종류

: Smurf, Fraggle, SYN flood

- Smurf

- 사용 Protocol : ICMP

- 특정 Subnet의 Broadcast Address로 Ping을 계속적으로 보내면 해당 Subnet의 모든 Host가 응답을

하게 되어 네트워크의 대역폭을 점유, 사용 불능이 된다.

- Attacker에 의해 Source Address가 거짓으로 설정 되어 있을 때 응답 packet이 source쪽으로 흘러 나감으로 해서 source에 해당하는 서버에 대해서도 사용 불능상태가 된다.

- Fraggle

- 사용 Protocol : UDP

- Smurf와 같이 direct broadcast를 사용

- Smurf Attack보다 파급 효과가 미미하여 크게 사용되지 않음

- SYN flood

- 사용 Protocol : TCP

- Target Host에 TCP connection requests를 flooding 한다.

- Source IP address와 TCP port는 랜덤하게 부여된다.

- Target Host가 매우 느려지거나, crashes or hangs.

- Router cache에 overflow가 생겨 out of memory에 의한 라우터의 이상이 발생할 수 있다.

- 방어 방법

- Smurf Attack

- 라우터 인터페이스의 ip directed-broadcast 명령을 no 로 한다.

- Access-list를 건다

access-list 199 deny   icmp any 0.0.0.255 255.255.255.0

access-list 199 deny   icmp any 0.0.0.0 255.255.255.0

access-list 199 permit icmp any any

access-list 199 permit ip any any

- RPF ( Reverse Path Forwarding )

- CAR

- Fraggle

1) RPF

- SYN flood

- CAR

- RPF