ISDN back-up 관련

- Frame-Relay 가입자의 ISDN backup 시간

- 라우터와 B-STDX의 LMI 기본값을 이용하면 70sec ~ 90sec 걸립니다.

- 아래의 2항과 같이 값을 조정하면 22sec ~ 26sec 걸립니다.

- ISDN으로 call 하여 routing table을 update에 걸리는 시간과 거의 일치합니다.

- 최종 조정 값

| 분 류 |  | 수용 측 |  | 가입자 측 |  | 절체 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LMI option |  | CISCO | B-STDX9000 | B-STDX9000 | TeltrendNIQ |  |
| DCE Poll Verify Timer | T392 | N/A | 6 | 6sec | N/A | 22sec~27sec |
| LMI Update Delay | ?? | N/A | 1 | 1sec | N/A |  |
| DTE Poll Timer | T391 | 5 | N/A | N/A | 5 |  |
| DCE Error Threshold | N392 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| DCE Event Count | N393 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |

- 각각의 Default 값 : DCE Poll Timer-15sec, DTE Poll Timer-10sec, DEC Error-3sec, DCE Event-4sec

- Cisco에서는 DTE Poll Timer는 Keepalive option을 사용하여 변경합니다.

- DCE 값들을 1로 주면, 회선 상태에 관계없이 라우터가 인터페이스가 up, down 반복

- 이 option 값이 최소값으로 확정적으로 보입니다.

3. 시험 결과

| 순 번 | 회선 다운 | PVC 다운 | Sub-interface 다운 | 다운 시간 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08:37:19 | 08:37:34 | 08:37:46 | 27sec |  |
| 2 | 08:43:20 | 08:43:31 | 08:43:46 | 26sec |  |
| 3 | 08:56:24 | 08:56:40 | 08:56:46 | 22sec |  |
| 4 | 09:01:50 | 09:02:00 | 09:02:16 | 26sec |  |
| 5 | 09:10:23 | 09:10:35 | 09:10:46 | 23sec |  |

- 결론

- ISDN back-up solution으로 사용하기에 이상 없는 시간을 보였다고 생각합니다.

- 시간을 더 줄이기에는 더 이상의 방법은 없는 것으로 봅니다.

- 끝 -