# Configuration File 제작과 설정

# Map access

- Misc          NavisCore         Login…  - Password 입력         OK 클릭

## Adding Switch to a Map

- Edit          Add Object…        Cascade Object        B-STDX 9000 선택

- Add Object window에서 Lable: 입력         Object Attributes: 에서 CascadeView 선택후

Set Object Attributes… 선택

- Add Object-Set Attributes window에서 Ascend Switch Name: 입력        Ascend Subnet:  선택       Verify 클릭 후 OK 클릭

## Generating a Configuration File

- switch를 선택한 후에  Administer       Ascend Switches         Initialize Switches..선택

Initialize Switches window에서 Generate 클릭 - xxx.init Files 생성

# Solaris

Solaris 화면에서 Terminal 선택

Corenms[nms]:/tmp> 로 떨어지면

Corenms[nms]:/tmp>cd  /Var/CascadeView/initFiles/ 로 들어가서

Corenms[nms]:/tmp>cd  /Var/CascadeView/initFiles/ls 로 xxx.init가 생성됐는지 확인

.init 파일을  .txt화일(Configuration 파일)로 전환

Corenms[nms]:/tmp>cd /Var/CascadeView/initFiles/unix2dos  xxx.init  xxx.txt (xxx는임의의 이름)

xxx.init화일을 Floppy diskette에 copy

Solaris에서 copy  방법

Solaris바탕화면에 마우스 포인트를 놓고 오른쪽 마우스 클릭         [프로그램] 선택      [파일관리..] 선택, 이때 파일관리자를 두개 띄운다.  하나의 파일관리자에서 MENU BAR에서 [플로피 확인]선택.  또다른 파일관리자에서는 /Var/CascadeView/initFiles/ 로 이동후 xxx.txt화일을 선택하고 마우스로 xxx.txt를 끌어서 플로피로 이동.

# Cascade Switch

Note boot을 Cascade switch에 콘솔로 연결하고 diskette을 넣는다.

하이퍼터미널을 실행

MANU BAR중에서 [전송]        [텍스트 파일 보내기…]       xxx.txt 선택   __ END__