remote console 접속 방법에 대한 내용입니다.

일단 dialup homepage에 있는 정보를 참고바랍니다.

http://dialup.kr.psi.net/routing/remote.html

지방 POP장애유형 및 접속법

--------------------------

1. main Router down 시

- at command mode로 <serial conf. Baud Rate : 9600, Data Bits : 8> <= console serial conf.

- id : ro pw : 바다x 입력하고 enter 를 두번 친다.

- 접속됨.

2. main Router up 상태이고 cst Router down 시

ro2 id로 상기 1번처럼 접속이 가능하나 main Router가 up이 되어 있기 때문에

NAS로 telnet이 가능합니다.

- telnet [NAS ip] 60[serial port nu.]  <=  이것은 telnet으로 NAS접속후 NAS의 serial port(console)로 바로 접속되는 것.

NAS ip & serial port number는 위의 URL에서 확인 가능합니다.

첨부내용 (단독형 모뎀은 없어졌습니다. all 집합형 모뎀)

PM2E port no. 6000(S0)-6029(S29)

id : ro pw : XXX 로 접속

!root(PM2E)에서 telnet 210.122.162.254 6020으로도 접속

choengjoo-consol->>> sh s20

----------------------- Current Status - Port S20 ---------------------------

Status: IDLE

Input: 1757                     Parity Errors: 0

Output: 40                      Framing Errors: 1

Pending: 0                       Overrun Errors: 0

Modem Status: DCD+  CTS+

Active Configuration    Default Configuration  (* = Host

--------------------    ---------------------   Can Override)

Port Type: Device                  Device

Device Service: Telnet@6020             Telnet@6020

Baud Rates: 9600                    9600,9600,9600

Databits: 8                       8

Stopbits: 1                       1

Parity: none                    none

Flow Control: RTS/CTS

RTS/CTS

Modem Control: on                      on

Hosts:                         yesan-210-122-167-247.pop.nuri.net

Host Device: Network

Terminal Type: vt100

Login Prompt: $hostname login:

Idle Timeout: 20 minutes

GIHC remote console

Date Center의 GSR 2ea는 ro - ro4 까지 ID를 사용합니다. (console 4ea)

password는 지방 POP 접속시와 동일.

기술운영팀에서는 Black Diamond #1,2에 대한 pw를 저에게 알려주시면 등록 시키겠습니다.

( console 4ea, id : ro5 - ro8 )

향후 remote console을 위한 NAS의 Ethernet 연결을 위해 IP 및 port설정 바랍니다.

참고로 7월말 이후로 지방 PSTN서비스가 PRI서비스로 전환됩니다. (현재 복수 운영중)

따라서 지방 일부 POP에 대한 접속번호가 변경되었습니다. 번호 2개로 유지됩니다. 참고바랍니다.

| 21 | GIHC | GSR #2 | S20 | ｒｏ | 02-3473-5528 02-3473-5529 | ro3, ro4 : PSINet_Data_Center_GSR1 ro, ro2 : PSINet_Data_Center_GSR2 ro5,ro6 : Black Diamond #1 (Hosting Center Switch) ro7,ro8 : Black Diamond #2 (Hosting Center Switch) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GSR #2 | S21 | ｒｏ２ |  |  |
|  |  | GSR #1 | S22 | ｒｏ３ |  |  |
|  |  | GSR #1 | S23 | ｒｏ４ |  |  |
|  |  | Black D#1 | S24 | ｒｏ５ |  |  |
|  |  | Black D#1 | S25 | ｒｏ６ |  |  |
|  |  | Black D#2 | S26 | ｒｏ７ |  |  |
|  |  | Black D#2 | S27 | ｒｏ８ |  |  |

위 RO는 소문자입니다.

http://dialup.kr.psi.net/routing/remote.html

위의 URL에 접속법등 정보가 있습니다. 참고하시기 바랍니다.