< Nios V Software Design Flow on Standard Edition >

- 사용 보드 : DE1-SoC (Cyclone V SoC) ,Standard 23.1

- Additional Software 다운로드

- Quartus standard 23.1 다운 및 설치

: Intel® Quartus® Prime Standard Edition Design Software Version 23.1 for Windows

- 같은 링크에 Additional Software -> RiscFree IDE for Intel FPGAs 다운 및 설치 (풀패키지에 포함되어있음)

Sofrware Design flow는 Nios V 하드웨어 구성후 컴파일 완료 하고 진행해야함 !!

- Software 폴더 만들기

- 프로젝트 폴더내에 Nios에 올라갈 파일 담길Software 폴더 만들고 하위 경로에 app 폴더 bsp 폴더 만들기

- Command Shell 에서 BSP 생성하기

- Nios V Command Shell (Quartus Prime 23.1std) 실행

niosv-bsp-editor 입력 후 엔터

- 화면 실행됨

- File > New BSP >  Quartus컴파일후 생성된 .sopcinfo 선택해 열기

- 만든 bsp 폴더로 하기처럼 세팅

- Overwrite 경고창 뜨면 ok 후 Generate 클릭 후 Exit

- App 파일 만들기

- Nios에 프로그래밍될 C코드 파일 app폴더에 넣기

- hello.c 파일 생성후 하기 코드 복사후 저장

- #include <stdio.h>
#include <unistd.h>
void looper() {
for (int i = 0; i < 1000; ++i) {
printf("Hello world, this is the Nios V/m cpu checking in %d...\n",
i);
}
}
int main() {
looper();
usleep(1000000);
printf("Bye world!\n");
fflush(stdout);
return 0;
}

- NiosV command Shell 을 통해 CMake Build 파일 생성하기

- Niosv Shell 실행후 프로젝트 폴더로 cd 함 ( cd 프로젝트 폴더경로)

niosv-app --bsp-dir=software/bsp --app-dir=software/app --srcs=software/app/hello.c --elf-name=hello.elf 입력

- CMakeLists.txt 를 생성하기위한 명령어

- 참조 링크 : 2.2.1.2. niosv-app (intel.com)

- 위에 링크를 참조하면 하기와 같이 include 디렉토리를 포함 할수있는 옵션이 있습니다

- 생성된 CMakeLists.txt 파일 모습

- RiscFree IDE에 프로젝트 Import 하기

- RiscFree 실행 : D:\intelFPGA\23.1std\riscfree\RiscFree

- 프로젝트 폴더를 workspace로 지정 -> 방화벽 엑세스 허용

- File -> New -> Project…

C/C++ -> C++ Project 클릭

- CMake Driven 으로 bsp 폴더 타이핑 및 경로세팅하고 Finish

- 똑같이app 프로젝트 import 하기

똑같이 File -> New -> Project… -> C/C++ -> C++ Project

App 폴더 경로 세팅 후 App 프로젝트 생성

- App 빌드하기

- : 이미지 처럼 app 폴더 및 bsp 폴더 잘 구성되어있는지 확인

- Project 탭 Build Project 클릭 -> 성공시 app 폴더에 hello.elf 생성됨

- Build Project 하기 (5분소요)  - >  .elf file 생성됨

- 만들어진 ELF 사이즈 내역 보고싶으면 하기 클릭

- Programming the System

CLK, reset Pin assign 후 .sof 프로그래밍

- Nios 소프트웨어 브링업

디버거 탭에서 하기와 같이 세팅후 Apply 한후 Run

- 방화벽 허용하면 하기와 같은 화면처럼 됨

- Apply 후 창 닫은후 새로 External Tools Configurations 열기한후 Run

- Generate CMake Build file using the NiosV command Shell

- Niosv Shell 실행후 프로젝트 폴더로 cd 함 (드라이브 변경시 c: 만 입력)

- 입력 : niosv-app --bsp-dir=software/hal_bsp --app-dir=software/app --srcs=software/app --elf-name=hello.elf

- Import BSP and Build NiosV application

- Bsp 프로젝트 생성

- App 프로젝트 생성

- Build Project 하기 (5분소요)  - >  .elf file 생성됨

- Programming the System

CLK, reset Pin assign 후 .sof 프로그래밍

- 디버거 탭에서 하기와 같이 세팅후 Apply 한후 Run

- 방화벽 허용하면 하기와 같은 화면처럼 됨

- Apply 후 창 닫은후 새로 External Tools Configurations 열기한후 Run